LVDS_T4R6

LVDS_T4R6卡驱动

和API

目录

1. 驱动程序说明	2

2. 动态链接库接口说明	2

2.1 返回值列表	2

2.2 结构体说明	2

2.3 波特率参数设置与波特率的关系	3

2.4 波特率参数软件使用	3

2.5 DFCAN_InitLib	4

2.6 DFCAN_UninitLib	4

2.8 DFCAN_Open	4

2.9 DFCAN_Close	4

2.10 DFCAN_Reset	4

2.12 DFCAN_Init	5

2.13 DFCAN_Enable	5

2.14 DFCAN_Set_SendState	5

2.15 DFCAN_SetTTLTime	5

2.16 DFCAN_TxBufferCnt	6

2.17 DFCAN_RxBufferCnt	6

2.18 DFCAN_Set_SendMode	6

2.19 DFCAN_Set_PulseWidth	6

2.20 DFCAN_HiPriorityFrame	6

2.21 DFCAN_Rerminal_R	7

2.22 DFCAN_WriteFrame_Most	7

2.23 DFCAN_ReadFrame_Most	7

2.24 DFCAN_Accuracy_Select	7

2.25 DFCAN_Clear_Buffer	8

3. 函数调用顺序	8

1. 驱动程序说明

驱动文件：DRIVER.inf

支持的操作系统：WinXp、Win7、Win10

2. 动态链接库接口说明

库文件：LVDS_T4R6.dll

头文件：LVDS_T4R6.h

2.5 LVDS_T4R6_LibInit

函数原型：DLL UINT32 __stdcall LVDS_T4R6_LibInit();

函数功能：初始化库

参数说明： 无

返回值：可用板卡数量

2.6 LVDS_T4R6_UninitLib

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_LibUninit();

函数功能：卸载库

参数说明： 无

返回值：true 成功  false 错误

2.8 LVDS_T4R6_Open

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_Open(UINT32 uCardId);

函数功能：打开板卡

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

返回值：true 成功  false 错误

2.9 LVDS_T4R6_Close

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_Close(UINT32 uCardId);

函数功能：关闭板卡

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

返回值：true 成功  false 错误

2.10 LVDS_T4R6_Reset

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_Reset(UINT32 uCardId);

函数功能：复位板卡

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

返回值：true 成功  false 错误

2.10  LVDS_T4R6_Set_FrameSize

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_Set_FrameSize(UINT8 uCardId,UINT32 uSize);

函数功能：设置接收一帧数据量大小

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

uSize:一帧数据的数据量(单位:字节)

返回值：true 成功  false 错误

2.10  LVDS_T4R6_RX_Enable

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_RX_Enable(UINT8 uCardId,UINT8 uEnable);

函数功能：设置接收一帧数据量大小

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

uEnable： 0:关闭接收  1:开始接收

返回值：true 成功  false 错误

2.10  LVDS_T4R6_RX_DataCnt

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_RX_DataCnt(UINT8 uCardId,UINT32 *pDataCnt);

函数功能：获取可以接收的数据量

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

pDataCnt：数据量(单位:字节)

返回值：true 成功  false 错误

2.10  LVDS_T4R6_RX_Data

函数原型：DLL BOOL __stdcall LVDS_T4R6_RX_Data(UINT8 uCardId,UINT8 *pData,UINT32 uDataCnt)

函数功能：接收数据

参数说明：uCardId:输入参数，第几块板卡

pData:数据包

uDataCnt：数据量(单位:字节)

返回值：true 成功  false 错误

- 函数调用顺序

- 3.1打开板卡

DFCAN_InitLib :加载库

DFCAN_Open:打开板卡

DFCAN_Reset:复位板卡

- 3.2初始化CAN

- DFCAN_Init:初始化CAN

- 3.3设置各种参数

- DFCAN_SetTTLTime:设置同步TTL发送时间

- DFCAN_Set_SendMode:设置触发方式

- DFCAN_Set_PulseWidth:设置同步信号脉宽判断设置

- DFCAN_Rerminal_R:CAN终端电阻配置

- DFCAN_Accuracy_Select:设置精度

- 3.4 发送/写入数据

DFCAN_Set_SendState:设置开启发送通道

DFCAN_TxBufferCnt:查询发送缓冲区可以写入多少帧

DFCAN_WriteFrame_Most:写入数据

- 3.5 接收数据

- DFCAN_RxBufferCnt:查询:接收缓冲区有多少帧可以接收

- DFCAN_ReadFrame_Most:读取CAN帧数据

- 3.6 发送高优先级数据(是指再循环发送普通数据的时候,此时可以直接写入并发送高优先级数据)

- DFCAN_HiPriorityFrame:写入高优先级数据